Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Obce Mladošovice

# Číslo   / 2010 ze dne

Zastupitelstvo obce Mladošovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 10, 11,171 a následujících zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.3 stavebního zákona vydává

Opatření obecné povahy-územní plán Mladošovice,

schváleného usnesením Zastupitelstva obce Mladošovice č…….., dne ……………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/ Vymezení zastavěného území

Území obce Mladošovice je územním plánem členěno na zastavěné území, na zastavitelné plochy a na území nezastavěné.

Vymezení zastavěného území je nástrojem, který slouží k ochraně nezastavěného území před jeho neodůvodněnou přeměnou na území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území, případně k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území, a k rozlišení pozemků s rozdílnou hodnotou.

Zastavěné území je navrženo ve smyslu § 58 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho hranice vyznačena v grafické části územního plánu.

Zastavěné území je vymezeno na základě provedených průzkumů a rozborů uskutečněných v listopadu 2007. Hranice zastavěného území je vyznačena ve Výkrese základního členění, v Hlavním výkrese a v Koordinačním výkrese.

B/ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE

Obec se nachází 17km východně od města České Budějovice, 8,5 km západně od města Třeboň. V obci Mladošovice se předpokládá především rozvoj bydlení. V menší míře rozvoj výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury, vodních ploch.

Rozvoj zastavěného území je určen převážně ke změnám staveb, modernizaci a dostavbě. Dostavba je soustředěna především na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavbě je situováno vždy na vlastním pozemku.

Je podporován cestovní ruch a rekreační funkce ve stávajících objektech, budou vytvořeny podmínky pro agroturistiku, chalupaření, drobné služby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY

Hodnota 1

Původní nízkopodlažní zástavba vesnického charakteru, k okrajům sídla se měnící na zástavbu původních zemědělských objektů. Urbanisticky hodnotné území

Ochrana: Při provádění změn staveb, modernizací přístaveb a nástaveb je nezbytné dodržet poměrně podrobné regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativů je nezbytné zdůraznit a dodržet především: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ střechy, obdélníkový půdorys navržených objektů, použití tradičních materiálů a barevných odstínů.

Hodnota 2

Nemovité kulturní památky.

Ochrana: Nemovité kulturní památky jsou chráněny dle zákona o památkové péči.

Hodnota 3

Jednotlivá boží muka.

Ochrana: V blízkosti do 50 m nebude uskutečňována žádná výstavba nadzemních objektů.

Civilizační hodnoty

Hodnota 4

Jedná se o civilizační hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje a dále rozvíjí.

C/ Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

ÚP řeší návrh ploch především pro bydlení. Tyto plochy vhodně navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspořádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreačním účelům. Přitom je nutno respektovat venkovské prostředí a měřítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu RD soustředěných podél silnic II. a III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěže.

V sídle Mladošovice jsou navrženy plochy bydlení, které navazují na zastavěné území obce a respektují měřítko stávající zástavby. Navržené plochy zpravidla vyplňují proluky mezi stávající zástavbou.

V sídle Petrovice jsou navrženy plochy bydlení, které navazují na zastavěné území sídla. Tyto navržené plochy respektují určitou uvolněnost a typ stávající zástavby. V severní části sídla je navržena plocha výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna. Plocha je vhodně umístěna mimo obytnou část sídla. V centrální (návesní) části sídla je navržena vodní plocha, která navazuje na plochy veřejného prostranství, vhodně tak dotváří náves s udržovanou zelení.

V sídle Lhota jsou navrženy plochy bydlení, které navazují na zastavěné území obce a respektují měřítko stávající zástavby. Navržené plochy bydlení zpravidla vyplňují proluky mezi stávající zástavbou. V sídle jsou navrženy plochy výroby a skladování, které zpravidla navazují na stávající plochy výroby. Tyto plochy mají navrženou max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování po obvodě hranice pozemku. V budoucnu nesmí vyhlašované pásmo hygienické ochrany navrženou hranici překročit.

V sídle Mladošovice a Lhota je navržena plocha pro ČOV s maximální hranicí negativního vlivu ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici překročit.

Podrobnější vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití…a dále kapitola 3. Odůvodnění územního plánu – Využití zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch.

seznam ZASTAVITELNÝCH PLOCH

| OZNAČ. PLOCHY | CHARAKTERISTIKA plochy | Výměra v ha |
| --- | --- | --- |
| k.ú. MLADOŠOVICE |  |  |
| B-1 | Plocha bydlení – v severovýchodní části sídla. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP hřbitova, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,94 |
| B-2 | Plocha bydlení – ve východní části sídla. Lokalita vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,17 |
| B-3 | Plocha bydlení – ve východní části sídla. Lokalita vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP hřbitova, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,25 |
| B-4 | Plocha bydlení - v západní části sídla, plocha navazuje zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,30 |
| B-5 | Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla, plocha navazuje zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,10 |
| B-6 | Plocha bydlení - v jižní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající silnice III/15433. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15433, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,41 |
| B-7 | Plocha bydlení - v jižní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,57 |
| B-8 | Plocha bydlení - v jižní části sídla, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,06 |
| B-10 | Plocha bydlení – v severozápadní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,81 |
| TI-11 | Plocha technické infrastruktury - ČOV - v západní části sídla. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,12 |
| VP-36 | Plocha veřejného prostranství – v severovýchodní části sídla. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla. Limity využití území – respektovat max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,27 |
| k.ú. PETROVICE |  |  |
| VS-12 | Plocha výroby a skladování - v severní části sídla. Obsluha území – z navržené místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 9,10 |
| B-13 | Plocha bydlení - v severozápadní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,17 |
| B-14 | Plocha bydlení - v severozápadní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,88 |
| B-15 | Plocha bydlení - v severozápadní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,53 |
| B-16 | Plocha bydlení - v severozápadní části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,15 |
| DIS-33 | Plocha dopravní infrastruktury – severně od sídla Petrovice. Obsluha území – navržená komunikace obsluhuje navrženou plochu výroby a skladování – FVE. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,15 |
| V-34 | Plocha vodní a vodohospodářská – v centrální části sídla. Plocha leží v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místních komunikací. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. | 0,55 |
| B-35 | Plocha bydlení - v jižní části sídla. Obsluha území – ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat vzdálenost 50m od kraje lesa, OP silnice III/15516, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,08 |
| k.ú. LHOTA U VLACHNOVIC |  |  |
| TI-17 | Plocha technické infrastruktury - ČOV – v severní části sídla. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,12 |
| B-18 | Plocha bydlení - v severní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,09 |
| B-19 | Plocha bydlení - v severní části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,13 |
| B-20 | Plocha bydlení - v severní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15516, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,81 |
| B-21 | Plocha bydlení - v severní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15516, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,39 |
| B-22 | Plocha bydlení - v centrální části sídla, plocha leží v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – lokalita se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. | 1,37 |
| B-23 | Plocha bydlení - v severozápadní části sídla, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – lokalita se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,29 |
| VS-24 | Plocha výroby a skladování – v západní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. | 0,56 |
| VS-25 | Plocha výroby a skladování – v západní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. | 0,29 |
| VS-26 | Plocha výroby a skladování – v západní části sídla, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat vodní tok, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,24 |
| VS-27 | Plocha výroby a skladování – v západní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. | 0,44 |
| B-28 | Plocha bydlení – v centrální části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV a urbanisticky hodnotném území. | 0,32 |
| B-29 | Plocha bydlení – ve východní části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV a urbanisticky hodnotném území. | 0,44 |
| B-30 | Plocha bydlení – v jihovýchodní části sídla, plocha navazuje na zastavěné území, část v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, plocha se nachází v CHOPAV. | 1,63 |
| VS-31 | Plocha výroby a skladování – ve východní části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, plocha se nachází v urbanisticky hodnotném území a v CHOPAV. | 0,24 |
| B-32 | Plocha bydlení - v jižní části sídla, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. | 0,11 |

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Stávající systém sídelní zeleně bude zachován a dále rozvíjen.V návrhu ÚP je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a remízků.

D/ Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní návrh považuje stávající trasy silnice II. a III. třídy za územně stabilizovanou. U komunikací, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v šířce komunikací 6m s alespoň jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Ta by měla být v přiměřené míře dodržována i při povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.).

- V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby.

- Návrh ÚP Mladošovice vymezuje plochu dopravní infrastruktury DIS-33 v k.ú. Petrovice. Nová obslužná komunikace bude provedena v šířkových parametrech odpovídajících příslušným normám.

- Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovněž rozvinuty. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívky, občerstvení, informační tabule, atd.).

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Zásobování pitnou vodou

- Zásobování sídla Mladošovice a Petrovice pitnou vodou (kapacita zdrojů, kvalita vody, velikost vodojemu, tlakové poměry ve spotřebištích,  hlavní profily potrubí) je vyhovující. Nové vodovodní řady budou budovány zejména v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objektům příp. jako vyvolané přeložky stávajícího vodovodu.  Vodní zdroje okolo sídla Mladošovice nemají vyhlášené ochranné pásma. Pokud bude vydatnost zdrojů vodovodu (zvláště v letních měsících) menší než uváděná v provozním řádu, bude nutno stávající zdroje posílit příp. prohloubit.

- V osadě Lhota se nenavrhuje výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

- V sídle Mladošovice je navržena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v rámci stávající i navrhované zástavby. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV na západě obce v blízkosti recipientu. Okolo čistírny bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí.

- V sídle Petrovice se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně (bezodtokové jímky, vícekomorové septiky s dočištěním, domovní mikročistírny nebo jiné vhodné zařízení).

- V sídle Lhota, je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající a navrhované zástavby a výstavba čistírny odpadních vod na severozápadě osady v blízkosti recipientu vč. pásma ochrany prostředí. S ohledem na rovinatost území je v sídle navržena čerpací stanice.

- Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Navrhuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály.

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

zÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

- Stávající trafostanice TS mají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.

- Nová trafostanice TS-T14 bude osazena pro vyvedení výkonu fotovoltaické elektrárny. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el energie je následující :

Sídlo MLADOŠOVICE

Lokalita „B-10“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.

Lokalita „B-1, B-3, B-2“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.

Lokalita „B-4, B-5, B-6“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.

Lokalita „B-7, B-8“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.

Lokalita „TI-11 ČOV“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Sídlo PETROVICE

Lokalita „B-13, B-14, B-15, B-16“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.

Lokalita „B-35“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.

Lokalita „FVE PETROVICE – fotovoltaická elektrárna 4400kWp“

Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sítě VN přes nový kabel VN a přes novou trafostanici 22/0,4kV - TS-T14.

Sídlo LHOTA

Lokalita „B-18, 19, 20, 21,22“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5.

Lokalita „B-28, 29, 30“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5.

Lokalita „B-23“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5 a TS-T6.

Lokalita „B-32“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T6

Lokalita „TI17 ČOV“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

ZÁSOBOVÁNÍ plynem

Řešeným územím neprochází vysokotlaký plynovod. Sídla nejsou plynofikována.

Návrh ÚP Mladošovice nenavrhuje zásobování sídel plynem.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

V území bude využíváno centrálních a individuálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, solárních kolektorů.

občanské vybavení

ÚP Mladošovice nenavrhuje plochy občanského vybavení.

veřejnÁ prostranství

- ÚP Mladošovice navrhuje plochu veřejného prostranství v severovýchodní části sídla Mladošovice, která navazuje na stávající plochu veřejného prostranství. V grafické části je tato plocha zakreslena.

- ÚP respektuje novelu vyhlášky č.501/2006 Sb. Nejsou navrhovány plochy bydlení, které svojí výměrou přesahují 2 ha.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- Nakládání s odpady se řídí platným zákonem O odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou. Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování.

CIVILNÍ OCHRANA

- V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jihočeského kraje.

Návrh ploch pro požadované potřeby:

- ochrana území před průchodem  průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.

V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž původcem může být vodní dílo.

- zóny havarijního plánování.

Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.

Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných  podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech  po jejich úpravě na improvizované úkryty. Je možno počítat s využitím ochranných prostorů jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší doběhovou vzdálenost od místa ohrožení. V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod.) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních,výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.

- Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný ve stávajících objektech jako např. školských, v ubytovnách, penzionech, tělocvičnách, kulturních domech apod.

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.

Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických  zařízeních bude prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a měst.

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.

Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto způsobem snižovat riziko spojené  s případnými haváriemi.

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace.

Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít např. zařízení umýváren, sprch, čistíren, garáží větších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminační plochy v podstatě postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s  přívodem vody nebo páry.

Záhraboviště není v katastru obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.

- ochrana před vlivy nebezpečných látek  skladovaných v území.

Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem  (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla).

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a jejich orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.

- Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení.

Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací občanům cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických informací a dalších náhradních prvků varování.

E/ Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek proměny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

- Ve volné krajině je podmíněně umožněno zalesňování pozemků. Zřizování vodních ploch a umisťování dočasných staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou seníky, včelíny, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, podmíněně realizace komunitního kompostování, polních hnojišť za splnění zákonných podmínek ochrany ZPF.

Stanovení koncepčních podmínek pro změny v jejich využití

− 	dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní paměti,

−     stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků  v šířce 6m od břehové hrany. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků.

− 	revitalizace povodí (říčních systémů),

− 	protipovodňová ochrana území a osídlení,

− 	zajišťování ochrany vodních zdrojů.

− 	ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, lázeňství.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES

- Návrh ÚP Mladošovice nevymezuje plochy pro ÚSES (prvek územního systému ekologické stability). V řešeném území se nacházejí lokální biocentra, které jsou vzájemně propojeny lokálními biokoridory. Stávající prvky ÚSES jsou zakresleny v Hlavním a Koordinačním výkrese.

- Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:

- 1)	Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

- 2)	Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

Biokoridor – lokální – stav

Přípustné využití

- Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů. - Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridorů platí i regulativy pro plochy PUPFL.

Podmíněné využití

- Funkční využití pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.

Nepřípustné využití

- Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných. V těchto prvcích nelze umisťovat stavby – rodinné domy, rekreační stavby a jiné stavby, i když by se jednalo o plochu vymezené k možnosti zástavby.

Biocentrum – lokální – stav

Přípustné využití

- Současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platnou ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES. - Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL.

Podmíněné využití

- Jsou, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

Nepřípustné využití

- Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné. V těchto prvcích nelze umisťovat stavby – rodinné domy, rekreační stavby a jiné stavby, i když by se jednalo o plochu vymezené k možnosti zástavby.

- Tabulky prvků ÚSES

| - Pořadové číslo | LBK 45 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 46 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 47 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 48 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 49 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 50 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 51 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 52 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 56 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 60 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 64 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 65 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK69 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 70 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 73 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 74 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 75 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 77 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBK 79 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biokoridor |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 85 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 89 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 365 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

| - Pořadové číslo | LBC 375 |
| --- | --- |
| - Charakter prvku | Biocentrum |
| - Význam | Lokální |

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

- V návrhu ÚP je umožněno postupné zalesňování a převádění ekologicky nestabilních ploch na funkční plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívadla, občerstvení, informační tabule, atd.).

vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

Záplavové území

- V řešeném území ÚP Mladošovice se nenachází záplavové území.

Protipovodňové opatření

- Stávající vodoteč, vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6m od břehové hrany. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků. Doporučují se vhodná krajinná revitalizační opatření ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu půdy. Dále se v případě častějších výskytů přívalových dešťů doporučuje zřizovat záchytné stoky pro svedení těchto srážek.

Protierozní opatření

- V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opatřeními.

vymezení ploch pro rekreaci

V návrhu ÚP Mladošovice nejsou vymezeny plochy pro pobytovou rekreaci.

vymezení ploch pro dobývání nerostů

- Návrh ÚP Mladošovice nevymezuje plochy pro dobývání nerostů.

F/ Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

V grafické části z Koordinačního a Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Mladošovice do ploch s rozdílným způsobem využití. Jednotlivé  plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem upřesňující způsob využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou.

Definice použitých pojmů

Obecně

Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umožňující změny současného stavu. (Například současná zastavěnost budovami může být již v současnosti vyšší, než umožňuje plošný regulativ pro možnost přístavby).

Plošné regulativy

Zastavěnost budovami - zastavěností budovami se rozumí zastavěná plocha samotné budovy navrženého způsobu funkčního využití bez teras, přístupových cest a zpevněných ploch, bazénů a samostatně stojících přístřešků;

Zastavěnost celková - veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám - celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami a včetně teras a přístupových cest a všech zpevněných ploch a bazénů a všech samostatně stojících přístřešků; - plocha lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici; - pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta;

Výškové regulativy

Výška budovy - výškou podlaží se rozumí běžná výška 3 – 3,5 m; - obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v místě obvodové stěny na vnějším líci výšky 0 - 1 m;

Výška budovy do hřebene v metrech - výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni;

Výška římsy v metrech - výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) k římse;

Prostorové regulativy

Střecha - typ - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny, výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny , vikýře atd... - nepřipouští se neklasické pojetí sedlových střech (násobné nebo pilové uspořádání, soustava sedlových střech vedle sebe …); - u valbových střech musí zbývat hřeben v délce alespoň 4m;

Střecha - sklon - regulativy pro střechu se vztahují na převládající plochu střešní roviny; výjimku mohou tvořit pouze malé části půdorysné plochy v celkovém součtu do 20% například pro zastřešení vstupů, přístřešků pro venkovní posezení, samostatné garáže, kůlny, vikýře atd...

Půdorys budovy - půdorysem budovy se rozumí převládající půdorysný tvar bez započítání drobných výběžků;

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.) - stav | B |
| Přípustné využití |  |
| Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500m2. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). |  |
| Druh regulativů | Regulativ pro výstavbu |
| Plošné regulativy |  |
| Počet staveb na stávající ploše | stávající s možností změny staveb a dostaveb nových rodinných domů |
| Přístavba a dostavba se zastavěností budovami | stávající nebo maximálně 25% |
| Zastavěnost celková | stávající nebo maximálně 35% |
| Velikost stavebních parcel | v zastavěném území nelze oddělit pozemek pro RD menší než 600 m2 |
| Výškové regulativy |  |
| Výška budovy | stávající nebo do výšky max.1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Výška budovy do hřebene v metrech | stávající nebo do výšky maximálně 9,5m |
| Prostorové regulativy |  |
| Střecha - typ | stávající, u nových objektů sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky hřebene delšího než 4m) |
| Střecha - sklon | Stávající, u nových 330 - 450 |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.) - návrh | B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-13, B-14, B-15, B-16, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-28, B-29, B-30, B-32, B-35 |
| Přípustné využití |  |
| Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500m2. Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. |  |
| Podmíněné využití |  |
| Na plochách B-6, B-20 a B-21, které jsou soustředěny podél silnice III. třídy, jsou zatíženy hlukem. Podmínkou pro výstavbu je prokázat eliminaci hlukové zátěže. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). |  |
| Vymezení zastavitelných ploch |  |
| B-1 - Plocha bydlení – v severovýchodní části sídla Mladošovice. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP hřbitova, plocha se nachází v CHOPAV. B-2 - Plocha bydlení – ve východní části sídla Mladošovice. Lokalita vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-3 - Plocha bydlení – ve východní části sídla Mladošovice. Lokalita vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP hřbitova, plocha se nachází v CHOPAV. B-4 - Plocha bydlení - v západní části sídla Mladošovice, plocha navazuje zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-5 - Plocha bydlení - v jihovýchodní části sídla Mladošovice, plocha navazuje zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-6 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Mladošovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající silnice III/15433. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15433, plocha se nachází v CHOPAV. B-7 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Mladošovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-8 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Mladošovice, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-10 - Plocha bydlení – v severozápadní části sídla Mladošovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-13 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Petrovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. B-14 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Petrovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. B-15 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Petrovice, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. B-16 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Petrovice, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. B-18 - Plocha bydlení - v severní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. B-19 - Plocha bydlení - v severní části sídla Lhota, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat urbanisticky hodnotné území, plocha se nachází v CHOPAV. B-20 - Plocha bydlení - v severní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15516, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. B-21 - Plocha bydlení - v severní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat OP silnice III/15516, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. B-22 - Plocha bydlení - v centrální části sídla Lhota, plocha leží v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – lokalita se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. B-23 - Plocha bydlení - v severozápadní části sídla Lhota, plocha vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – lokalita se nachází v urbanisticky hodnotném území, plocha se nachází v CHOPAV. B-28 - Plocha bydlení – v centrální části sídla Lhota, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV a urbanisticky hodnotném území. B-29 - Plocha bydlení – ve východní části sídla Lhota, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV a urbanisticky hodnotném území. B-30 - Plocha bydlení – v jihovýchodní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území, část v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, plocha se nachází v CHOPAV. B-32 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Lhota, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. B-35 - Plocha bydlení - v jižní části sídla Petrovice. Obsluha území – ze stávající silnice III/15516. Limity využití území – respektovat vzdálenost 50m od kraje lesa, OP silnice III/15516, plocha se nachází v CHOPAV. |  |
| Druh regulativů | Regulativ pro výstavbu |
| Plošné regulativy |  |
| Zastavěnost budovami | maximálně 25% |
| Zastavěnost celková | maximálně 35% |
| Velikost stavebních parcel | minimálně 600 m2 |
| Výškové regulativy |  |
| Výška budovy | 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Výška budovy do hřebene v metrech | maximálně 9,5m |
| Prostorové regulativy |  |
| Střecha - typ | sedlová, polovalbová, valbová (za podmínky hřebene delšího než 4m) |
| Střecha - sklon | 350 - 450 |
| Půdorys budovy | převážně obdélníkový 1:2 – 1: 3 Případně tvaru L, U, T |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) - stav | OV |
| Přípustné využití |  |
| Plochy občanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady. |  |
| Druh regulativů | Regulativ pro výstavbu |
| Plošné regulativy |  |
| Počet staveb na stávající ploše | stávající s možností změny staveb a dostaveb nových objektů OV |
| Zastavěnost budovami | stávající nebo maximálně 25% |
| Zastavěnost celková | stávající nebo maximálně 25% |
| Výškové regulativy |  |
| Výška budovy | stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Výška budovy do hřebene v metrech | stávající nebo do výšky maximálně 9,5m |
| Prostorové regulativy |  |
| Střecha - typ | sedlová, polovalbová valbová (za podmínky hřebene delšího než 4m) |
| Střecha - sklon | stávající, u nových 330 - 450 |
| Půdorys budovy | převážně obdélníkový 1:1,5 – 1: 3 |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.) – stav a návrh | VS VS-12, VS-24, VS-25, VS-26, VS-27, VS-31 |
| Přípustné využití |  |
| Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky zemědělských staveb, plochy těžby, fotovoltaické elektrárny a pozemky související veřejné infrastruktury. |  |
| Podmíněné využití |  |
| Plocha VS-12 bude určena pouze pro umisťování staveb a zařízení fotovoltaické elektrárny bezprostředně související s danou funkcí a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s otočným systémem atd.). Umisťování parkovacích a odstavných stání v rámci dané funkce. Pokud bude pouze v opuštěných zemědělských či průmyslových areálech požadavek na výstavbu fotovoltaická elektrárny, tak jen za předpokladu schválení všemi DOSS, tato plocha bude v územním plánu následně vymezena jen pro toto využití. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na okolní prostředí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd.). |  |
| Vymezení zastavitelných ploch |  |
| VS-12 - Plocha výroby a skladování - v severní části sídla Petrovice. Obsluha území – z navržené místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV. VS-24 - Plocha výroby a skladování – v západní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. VS-25 - Plocha výroby a skladování – v západní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. VS-27 - Plocha výroby a skladování – v západní části sídla Lhota, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – plocha se nachází v CHOPAV, část lokality se nachází v urbanisticky hodnotném území. VS-26 - Plocha výroby a skladování – v západní části sídla Lhota, plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat vodní tok, plocha se nachází v CHOPAV. VS-31 - Plocha výroby a skladování – ve východní části sídla Lhota, plocha se nachází v zastavěném území. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, plocha se nachází v urbanisticky hodnotném území a v CHOPAV. |  |
| Druh regulativů | Regulativ pro výstavbu |
| Plošné regulativy |  |
| Počet staveb na stávající ploše | stávající, s možností změny staveb a dostaveb nových objektů |
| Zastavěnost budovami | stávající nebo maximálně 55% |
| Zastavěnost celková | stávající nebo maximálně 75% |
| Výškové regulativy |  |
| Výška budovy | stávající nebo do výšky max.1 nadzemní podlaží |
| Výška budovy do hřebene v metrech. | stávající nebo do výšky do výšky maximálně 9,5m |
| Prostorové regulativy |  |
| Střecha - typ | stávající, u nových objektů sedlová, výjimečně polovalbová |
| Střecha - sklon | stávající, u nových 200 - 430 |
| Půdorys budovy | převážně obdélníkový 1:2 – 1: 3 |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy rekreace (§ 5 vyhl.501/2006 sb.) – stav | R |
| Přípustné využití |  |
| Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. |  |
| Druh regulativů | Regulativ pro výstavbu |
| Plošné regulativy |  |
| Počet staveb na stávající ploše | stávající s možností změny staveb a dostaveb nových objektů |
| Zastavěnost budovami | stávající nebo maximálně 25% |
| Zastavěnost celková | stávající nebo maximálně 35% |
| Velikost stavebních parcel | v zastavěném území nelze oddělit pozemek pro objekt menší než 300 m2 |
| Výškové regulativy |  |
| Výška budovy | stávající nebo do výšky max.1 nadzemní podlaží + podkroví |
| Výška budovy do hřebene v metrech | stávající nebo do výšky maximálně 7,5 m |
| Prostorové regulativy |  |
| Střecha - typ | sedlová, polovalbová |
| Střecha - sklon | stávající, s možností úpravy na sklon 330 - 450 |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.) – návrh | TI-11, TI-17 |
| Přípustné využití |  |
| Čistírny odpadních vod a související dopravní infrastruktura. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné funkce než jsou uvedeny v přípustném využití. |  |
| Vymezení zastavitelných ploch |  |
| TI-11 - Plocha technické infrastruktury - ČOV - v západní části sídla Mladošovice. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. TI-17 - Plocha technické infrastruktury - ČOV – v severní části sídla Lhota. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat lokální biokoridor, plocha se nachází v CHOPAV. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) – stav, návrh | VP VP-36 |
| Přípustné využití |  |
| Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. |  |
| Vymezení zastavitelných ploch |  |
| VP-36 - Plocha veřejného prostranství – v severovýchodní části sídla. Lokalita navazuje na zastavěné území sídla. Limity využití území – respektovat max. hranici negativního vlivu prostředí ploch výroby a skladování, plocha se nachází v CHOPAV. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.) – stav a návrh | DI, DIS, DIL DIS-59 |
| Přípustné využití |  |
| Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic II., III. třídy a místní komunikace. Pozemky na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot. Plochy letecké dopravy zahrnují zpravidla pozemky letišť, pozemky obslužných komunikací, garáží, parkovišť a odstavných stání. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy vodní a vodohospodářské (§13 vyhl.501/2006 sb.) – stav a návrh | V V-34 |
| Přípustné využití |  |
| Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.) – stav | L |
| Přípustné využití |  |
| Plochy lesní zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |  |
| Podmíněné využití |  |
| Pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody. Pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury. Přístavby stávajících trvalých staveb (nárůst zkolaudované plochy k datu vydání ÚP max. o 20 %). Umisťování informačních tabulí podél účelových, pěších a cyklistických tras. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy zemědělské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.) – stav | Z |
| Přípustné využití |  |
| - Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu , pozemky staveb zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |  |
| Podmíněné využití |  |
| Umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a přípustné využití je toto území nezastavitelné. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhl.501/2006 sb.) – stav | SN |
| Přípustné využití |  |
| Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |  |
| Podmíněné využití |  |
| Umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a přípustné využití je toto území nezastavitelné. |  |

|  | Kód plochy |
| --- | --- |
| Plochy těžby nerostů (§ 17 vyhl.501/2006 sb.) – stav | TN |
| Přípustné využití |  |
| Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |  |
| Nepřípustné využití |  |
| Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. |  |

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY

Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem), navrhovanými ochrannými pásmy apod. může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.

Některé plochy určené pro výstavbu jsou z větší části meliorované, je nutné před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti.

- DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

- Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby.

- MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROSTŘEDÍ PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Okolo stávajících a navržený ploch výroby a skladování je vymezena maximální hranice negativního vlivu prostředí, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo překročit.

V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb, dále je možné umisťovat ojediněle stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajištěna ochrany před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.

- MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROSTŘEDÍ ČOV

V sídlech Mladošovice a Lhota  je okolo navrhované plochy pro ČOV navržena maximální hranice negativního vlivu prostředí ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici překročit.

- MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OBČANSKÉHO VYBEVENÍ

- Hranice negativních vlivů z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch občanského vybavení a ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.

- OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ

V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III. tř. a navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku.

- PLOCHY pro přístup k vodním tokům

Podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 m od břehové hrany.

- Území s možnými archeologickými nálezy (řešené území)

Při stavebních aktivitách může dojít k porušení raně pravěkého a středověkého osídlení. V případě výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- UMISŤOVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL

Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).

- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A TRAFOSTANICE

Návrh ÚP Mladošovice vymezuje elektrické kabelové vedení VN 22kV a trafostanici T14, koridor pro elektrické vedení VVN 110kV .

Ochranná pásma jsou vymezena dle zákona č. 458/2000 Sb. z roku 2001.

- OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU, KANALIZACE A ČERPACÍ STANICE

Návrh ÚP Mladošovice vymezuje vodovodní, kanalizační řady a čerpací stanici včetně ochranných pásem.

- VODNÍ ZDROJE

Návrh ÚP Mladošovice vymezuje posilující vodní zdroj v sídle Mladošovice.

G/ Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v Hlavním výkresu a Koordinačním výkresu.

1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY a veřejně prospěšná opatření, u kterých je možno uplatnit vyvlastnění bez možnosti předkupního práva

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

| KÓD | ÚČEL |
| --- | --- |
| E-1 | Plocha technické infrastruktury - návrh el. vedení VVN 110kV v jihozápadní části řešeného území. |
| K-1 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čistírnu odpadních vod v západní části sídla Mladošovice. |
| K-2 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čistírnu odpadních vod v severní části sídla Lhota. |
| K-3 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čerpací stanici v sídle Lhota. |
| V-1 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro vodní zdroj v sídle Mladošovice. |

2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY a veřejně prospěšná opatření, u kterých je možno uplatnit vyvlastnění  s možností předkupního práva

Návrh ÚP Mladošovice nevymezuje veřejně prospěšné stavby u kterých je možno uplatnit vyvlastnění s možností předkupního práva.

STAVBY A opatření K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci.

H/ Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

VPS, pro které je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění, nejsou v ÚP Mladošovice navrhovány.

I/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti

V ÚP Mladošovice se nacházejí plochy, kde je nutné prověření změn jejich využití územní studií. Jedná se o plochu: V-34. U této navržené plochy bude územní studie pořízena do 4 let od rozhodnutí zastupitelstva obce takovou studii pořídit.

J/ Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Návrh ÚP Mladošovice není rozdělen do jednotlivých etap.

K/ Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh územního plánu obsahuje:

TEXTOVOU ČÁST			24 stran

GRAFICKOU ČÁST

- Výkres základního členění území

- Hlavní výkres

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

- Textová část

## 1. Postup při pořízení územního plánu obce Mladošovice

Zastupitelstvo obce dne 29.3.2007 rozhodlo o pořízení územního plánu obce Mladošovice. Zadání územního plánu Mladošovice bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 7.11.2008 a schváleno zastupitelstvem obce dne 22.12.2008 . Do návrhu územního plánu byly zapracovány veškeré požadavky vyplývající ze zadání, které nebyly v rozporu s obsahem územního plánu dle nově platného zákona 183/2006 Sb. Tento návrh byl projednán v souladu s § 50 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.

2.Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Řešení návrhu Územního plánu Mladošovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje. Území obce Mladošovice nespadá do žádné specifické oblasti ani rozvojové osy.

Územně plánovaní dokumentace schválená krajem

Nadřízenou územně plánovací dokumentací je územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace, včetně změny č. 1 a 2.

Z uvedené územně plánovací dokumentace nevyplívají pro zpracování územního plánu Mladošovice žádné požadavky.

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na sousední správní území

Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na správní území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů. Z hlediska řešení vzájemných vztahů sousedících obcí jsou navrhovány plochy technické infrastruktury (návrh el. vedení 110kV).

3..Vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Návrhem územního plánu dochází k vytvoření podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojíždění za prací většiny obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí. Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

Celkové prostorové uspořádání existujícího i navrhovaného využití ploch řešeného území směřuje k zachování hodnot území a měřítka sídelní struktury. ÚP je v souladu s principy a cíli územního plánování zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Zadání a návrh územního plánu obce Slavče byly projednány podle ustanovení stavebního zákona a v souladu  se stavebním zákonem.

5.Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán obce Mladošovice je v souladu s požadavky zvláštní předpisů a je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

6. Vyhodnocení zadání

Návrh ÚP obce Mladošovice respektuje schválené zadání a je s ním v souladu. DO, nové záměry investorů na území obce průběžně projednávané v zastupitelstvu obce.

Lokalita č.1 dle podkladů pro zpracování návrhu „ÚP Mladošovice“ byla zmenšena o plochu, do které zasahovala vyhlášená hranice negativního vlivu prostřední plochy výroby a skladování. Na ploše, o kterou byla lokalita č.1 zmenšena je navržena plocha veřejného prostranství (lokalita č.36) z důvodu návaznosti na stávající plochu veřejného prostranství.

Lokalita č.9 dle podkladů pro zpracování návrhu „ÚP Mladošovice“ byla vypuštěna z důvodu nevhodného umístění ve vyhlášené hranici negativního vlivu prostředí plochy výroby a skladování.

Lokalita č. 25 dle podkladů pro zpracování návrhu „ÚP Mladošovice“ bylo změněno funkční využití z plochy bydlení v RD na plochu výroby a skladování. Změna funkčního využití vychází ze stanoviska KHS.

Lokalita č. 27 dle podkladů pro zpracování návrhu „ÚP Mladošovice“ bylo změněno funkční využití z plochy bydlení v RD na plochu výroby a skladování. Změna funkčního využití vychází ze stanoviska KHS.

Do návrhu územního plánu Mladošovice byly zapracovány veškeré požadavky vyplývající ze zadání, které nebyly v rozporu s obsahem územního plánu dle platného zákona 183/2006 Sb. Tento návrh byl projednán v souladu s § 50 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.

## 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

přijaté řešení a vybrané varianty

V současné době dochází k nárůstu požadavků na bydlení, které je dáno především nadprůměrnou kvalitou životního prostředí. Snaha vyčlenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním prostředí. Proto návrh ÚP obce Mladošovice umožňuje především rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožněno podnikání, zejména v oblasti výroby a výrobních služeb a zemědělství. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nárůstu pracovních míst.

Z důvodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitní bydlení a pro nové pracovní příležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání a pro zemědělskou výrobu.

Díky krásné přírodě s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhledům do kraje, rybníkům poskytujícím možnost rybolovu, turistickým trasám a památkám, je obec Mladošovice významným střediskem pro celoroční rodinnou rekreaci.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných změn není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh ÚP obce Mladošovice respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně přírody a krajiny, zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj území „spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.“

Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle     § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb..

ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

Dopravní návrh považuje stávající trasy silnice II. a III. třídy za územně stabilizovanou. U komunikací, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v šířce komunikací 6m s alespoň jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Ta by měla být v přiměřené míře dodržována i při povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.).

- V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako součást stavby. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby.

- Návrh ÚP Mladošovice vymezuje plochu dopravní infrastruktury DIS-33 v k.ú. Petrovice. Nová obslužná komunikace bude provedena v šířkových parametrech odpovídajících příslušným normám.

- Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovněž rozvinuty. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozšířit doplňková zařízení (odpočívky, občerstvení, informační tabule, atd.).

Vodohospodářské řešení

Zásobování pitnou vodou

- Stav

- Obec Mladošovice (471 – 480 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu (rok výstavby 1985), který je ve správě obce. Zdrojem vody jsou dva vrty (severní okraj Mladošovic, hloubka 76 m, průměr 219 mm, celková vydatnost 1.4 l/s). Za zdrojů je voda AT stanicí bez akumulace dopravována do spotřebiště. Kvalita vody vyhovuje požadavkům na pitnou vodu, je prováděno pouze hygienické zabezpečení a odkyselení (dávkování sody). Vodovodní síť je z litiny (původní vodovod před rokem 1985 pro statek) a PE. Zdroj nemá vyhlášena ochranná pásma. Na vodovod je napojen i zemědělský areál na severním okraji obce (cca 300 ks dojnic a býků).

- Osada Lhota (467 – 482 m n.m.) nemá vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé i rekreace používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Zemědělský areál na západním okraji zástavby je zásobován vodou z vlastního zdroje (cca 50 ks dojnic a býků).

- Osada Petrovice (459 – 466 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu (rok výstavby 1975), který je ve správě obce Mladošovice. Zdrojem vody je vrt (v nezastavěné části východně od Petrovic, hloubka 40 m, průměr 240 mm, vydatnost 2.8 l/s). Za zdroje je voda AT stanicí bez akumulace dopravována do spotřebiště. Kvalita vody vyhovuje požadavkům na pitnou vodu, je prováděno pouze hygienické zabezpečení a odkyselení (dávkování sody). Vodovodní síť je z PE. Zdroj má vyhlášena ochranná pásma (rok 1996). Zemědělský areál na východním okraji zástavby je mimo provoz.

- Zdrojem požární vody sídel jsou místní vodní plochy a stávající vodovody.

Potřeba vody

| Výpočet potřeby vody |  | Mladošovice | Lhota | Petrovice | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel | - | 201 | 42 | 39 | osob |
| Počet přechodně bydlících obyvatel | - | 60 | 300 | 180 | osob |
| Nárůst počtu obyvatel | - | 63 | 94 | 24 | osob |
| Celkový počet obyvatel | - | 324 | 436 | 243 | osob |
| Podíl zásobovaných obyvatel | - | 100 | 0 | 100 | % |
| Počet zásobovaných obyvatel | ZO | 324 | 0 | 243 | osob |
| Spec. potř. vody faktur. pro domácnost |  | 80 | 80 | 80 | l/os/den |
| Voda fakturovaná pro domácnost | VFD | 9 461 | 0 | 7 096 | m3/rok |
| Spec. potř. vody faktur. ostatní |  | 10 | 5 | 5 | l/os/den |
| Voda fakturovaná pro ostatní | VFO | 1 183 | 0 | 443 | m3/rok |
| Voda fakturovaná pro zemědělství | VFZ | 6 000 | 0 | 0 | m3/rok |
| Voda fakturovaná celkem | VFC | 16 643 | 0 | 7 539 | m3/rok |
| Voda nefakturovaná | VN | 4 200 | 0 | 1 900 | m3/rok |
| Voda vyrobená celkem | VVR | 20 843 | 0 | 9 439 | m3/rok |
| Celková průměrná potřeba vody | Qp | 57 | 0 | 26 | m3/den |
| Koeficient denní nerovnoměrnosti | kd | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| Max. denní potřeba vody | Qd | 86 | 0 | 39 | m3/den |
| Max. denní potřeba vody | Qd | 1,0 | 0,0 | 0,4 | l/s |
| Koeficient hodinové nerovnoměrnosti | kh | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
| Max. hod. potřeba vody | Qh | 1,8 | 0,0 | 0,8 | l/s |

- Spotřeba vody (fakturovaná pro domácnost) v Mladošovicích je cca 5 000 m3/rok a v Petrovicích cca 2 200 m3/rok.

Návrh

- Zásobování sídla Mladošovice a Petrovice pitnou vodou (kapacita zdrojů, kvalita vody, velikost vodojemu, tlakové poměry ve spotřebištích,  hlavní profily potrubí) je vyhovující. Nové vodovodní řady budou budovány zejména v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objektům příp. jako vyvolané přeložky stávajícího vodovodu.  Okolo zdrojů Mladošovice je potřeba vyhlásit ochranná pásma. Pokud bude vydatnost zdrojů vodovodu (zvláště v letních měsících) menší než uváděná v provozním řádu, bude nutno stávající zdroje posílit příp. prohloubit.

- V osadě Lhota se nenavrhuje výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.

- Navrhovaná řešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stav

- Obec Mladošovice má vybudovanou částečnou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě obce. Jedná se o jednu větev betonového potrubí DN 600 vedenou přes zastavěnou část od západu k východu, kde je vyústěna do recipientu.

- Osada Lhota a Petrovice nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou předčišťovány převážně v septicích s odtokem do kanalizace, do recipientu nebo do podmoku příp. jsou zachycovány do bezodtokových jímek. Některé nemovitosti mají vlastní domovní ČOV. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty.

- Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou (organické látky, slamnatý hnůj a jeho kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemědělsky využívaných pozemcích.

- Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků příp. kanalizací do recipientu.

Návrh

- V sídle Mladošovice je navržena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v rámci stávající i navrhované zástavby. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV na západě obce v blízkosti recipientu. Okolo čistírny bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí.

- V sídle Petrovice se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně (bezodtokové jímky, vícekomorové septiky s dočištěním, domovní mikročistírny nebo jiné vhodné zařízení).

- V sídle Lhota, je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci stávající a navrhované zástavby a výstavba čistírny odpadních vod na severozápadě osady v blízkosti recipientu vč. pásma ochrany prostředí. S ohledem na rovinatost území je v sídle navržena čerpací stanice.

- Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Navrhuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály.

Energetické řešení

Zásobování EL. ENERGIÍ

- Výpočet výkonové bilance proveden dle normy ČSN. Uvažováno i s vařením a pečením na el. sporácích, tzn. stupeň elektrizace „B“.

| MLADOŠOVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALITA |  |  |  |  | I.etapa | II.etapa | Celkem |  |
| OZNAČ. | TYP | RD | PŘÍKON | KOEF. | PŘÍKON | PŘÍKON | PŘÍKON |  |
|  |  | počet | (kw) |  | (kW ) | (kW) | (kW) |  |
| B10 | RD BYDLENÍ | 6 | 11,00 | 0,53 | 34,76 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 2 | 12,00 | 1,00 | 24,00 |  | 58,76 |  |
| B1, B2, B3 | RD BYDLENÍ | 9 | 11,00 | 0,47 | 46,20 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 3 | 12,00 | 1,00 | 36,00 |  | 82,20 |  |
| B4, B5, B6 | RD BYDLENÍ | 6 | 11,00 | 0,53 | 34,76 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 2 | 12,00 | 1,00 | 24,00 |  | 58,76 |  |
| B7, B8 | RD BYDLENÍ | 5 | 11,00 | 0,56 | 30,68 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 1 | 12,00 | 1,00 | 12,00 |  | 42,68 |  |
| TI11 ČOV | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |
| Nárůst odběrů |  |  |  |  | 254,39 | 0,00 | 254,39 |  |
| Nárůst. stáv. odběrů |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| Nárůst. odběrů celkem |  |  |  |  | 304,39 | 0,00 | 304 |  |

| PETROVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALITA |  |  |  |  | I.etapa | II.etapa | Celkem |  |
| OZNAČ. | TYP | RD | PŘÍKON | KOEF. | PŘÍKON | PŘÍKON | PŘÍKON |  |
|  |  | počet | (kW) |  | (kW) | (kW) | (kW) |  |
| B13, B14, B15, B16 | RD BYDLENÍ | 13 | 11,00 | 0,56 | 30,68 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 1 | 12,00 | 1,00 | 12,00 |  | 42,68 |  |
| B35 | RD BYDLENÍ | 1 | 11,00 | 1,00 | 11,00 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 0 | 12,00 | 1,00 | 0,00 |  | 11,00 |  |
| FVE PETROVICE | VÝROBA, FOTOVOLTAIKA-4400kWp |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Nárůst odběrů |  |  |  |  | 53,68 | 0,00 | 53,68 |  |
| Nárůst. stáv. odběrů |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| Nárůst. odběrů celkem |  |  |  |  | 64,68 | 0,00 | 65 |  |

| LHOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALITA |  |  |  |  | I.etapa | II.etapa | Celkem |  |
| OZNAČ. | TYP | RD | PŘÍKON | KOEF. | PŘÍKON | PŘÍKON | PŘÍKON |  |
|  |  | počet | (kW) |  | (kW) | (kW) | (kW) |  |
| B18, 19, 20, 21, 22 | RD BYDLENÍ | 20 | 11,00 | 0,38 | 83,35 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 6 | 12,00 | 1,00 | 72,00 |  | 155,35 |  |
| B28, 29, 30 | RD BYDLENÍ | 21 | 11,00 | 0,37 | 86,53 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 7 | 12,00 | 1,00 | 84,00 |  | 170,53 |  |
| B23 | RD BYDLENÍ | 2 | 12,00 | 1,00 | 24,00 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 1 | 12,00 | 1,00 | 12,00 |  | 36,00 |  |
| B32 | RD BYDLENÍ | 1 | 11,00 | 1,00 | 11,00 |  |  |  |
|  | EL.VYTÁPĚNÍ | 0 | 12,00 | 1,00 | 0,00 |  | 11,00 |  |
| TI17 ČOV | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |
| Nárůst odběrů |  |  |  |  | 384,88 | 0,00 | 384,88 |  |
| Nárůst. stáv. odběrů |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |
| Nárůst. odběrů celkem |  |  |  |  | 424,88 | 0,00 | 425 |  |

- Stávající trafostanice TS mají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.

- Nová trafostanice TS-T14 bude osazena pro vyvedení výkonu fotovoltaické elektrárny. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el energie je následující :

Sídlo MLADOŠOVICE

Lokalita „B-10“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.

Lokalita „B-1, B-3, B-2“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T2.

Lokalita „B-4, B-5, B-6“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.

Lokalita „B-7, B-8“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1.

Lokalita „TI-11 ČOV“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T1

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Sídlo PETROVICE

Lokalita „B-13, B-14, B-15, B-16“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.

Lokalita „B-35“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T3.

Lokalita „FVE PETROVICE – fotovoltaická elektrárna 4400kWp“

Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sítě VN přes nový kabel VN a přes novou trafostanici 22/0,4kV - TS-T14.

Sídlo LHOTA

Lokalita „B-18, 19, 20, 21,22“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5.

Lokalita „B-28, 29, 30“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5.

Lokalita „B-23“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5 a TS-T6.

Lokalita „B-32“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T6

Lokalita „TI17 ČOV“

Napojení ze stávající trafostanice TS-T5

Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.

Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Výkonová bilance navrhované zástavby

Předpokládaná soudobost je dle ČSN 332130-Z2

Zásobování plynem

Řešeným územím neprochází vysokotlaký plynovod. Sídla nejsou plynofikována.

Návrh ÚP Mladošovice nenavrhuje zásobování sídel plynem.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Řešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdrojů energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvořeny podmínky pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdrojů přinese výrazné zlepšení čistoty ovzduší.

V území bude využíváno centrálních a individuálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou využití biomasy, tepelných čerpadel, solárních kolektorů.

ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

| KÓD | ÚČEL |
| --- | --- |
| E-1 | Plocha technické infrastruktury - návrh el. vedení VVN 110kV v jihozápadní části řešeného území. Podnět vycházející ze ZÚR. Bez zabezpečení ploch pro výstavbu nových energetických zařízení by nebylo možné zabezpečit požadované navýšení energetického příkonu el. energie. |
| K-1 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čistírnu odpadních vod v západní části sídla Mladošovice. Sídlo Mladošovice nemá doposud vybudovanou ČOV. Rozvojové plochy v Mladošovicích budou na tuto ČOV napojeny. |
| K-2 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čistírnu odpadních vod v severní části sídla Lhota. Sídlo Lhota nemá doposud vybudovanou ČOV. Rozvojové plochy ve Lhotě budou na tuto ČOV napojeny. |
| K-3 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro čerpací stanici v sídle Lhota. Z důvodu špatných spádových poměrů v sídle. |
| V-1 | Plocha technické infrastruktury - navržená plocha pro vodní zdroj v sídle Mladošovice. Z důvodu možné nedostatečné vydatnosti zdrojů vodovodu (v letních měsících). |

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklačních dvorů a mobilního sběru.

Místa pro třídění domovního odpadu se nachází v centrální části sídel Mladošovice a Petrovice a v severní části sídla Lhota.

Radonová problematika

VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- ÚP Mladošovice uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě. Plochy pro možnou dostavbu tvoří plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastavěného území, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním pozemku.

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny většinou po obvodě sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastavěné území. Jedná se zejména o plochy bydlení v RD, dále o plochy výroby a skladování a veřejného prostranství.

- V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjištěných hodnot jsou zásadami pro činnost správních úřadů a pro pořizování navazující ÚPD.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- VODNÍ TOKY A PLOCHY

Významný krajinný prvek.

- PLOCHY LESNÍ

Významný krajinný prvek.

- ochranné pásmo hřbitova

V severní části Mladošovic se nachází hřbitov se stanoveným ochranným pásmem vzdáleným 100 m od hranice pozemku.

- NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Mladošovice

Areál kostela sv. Bartoloměje, v obci – č. ÚSKP 251, 251/1, 251/2, 251/3

Plastika sv. Jana Nepomuckého, při rozcestí Kojákovice – Třeboň – č. ÚSKP 252

Petrovice

V k.ú. Petrovice nejsou žádné kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek.

Lhota

Areál usedlosti, parcela č.11 – č. ÚSKP 97

- Ochranné pásmo silnic

Ochranná pásma činí u silnice II. a III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území).

- OCHRANNÉ PÁSMO vodních zdrojů

V řešeném území se nachází vodní zdroje s vyhlášenými ochrannými pásmy.

- VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE

V řešeném území se nachází vyhlášené vodní zdroje s ochranným pásmem II. stupně..

- Ochranné pásmo vodovodNÍHO ŘADU

Řešeným územím prochází vodovodní řad, jeho ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

- Ochranné pásmo kanalizačního řadu

Řešeným územím prochází kanalizační řad, jeho ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

- Ochranná pásma elektrického vedení

- Řešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV a VVN 110kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- U napětí od 1kV do 35kV včetně 1.vodiče bez izolace - 7m.

- U napětí od 1kV do 35kV včetně 2.vodiče s izolací základní - 2m.

- U napětí od 1kV do 35kV včetně 3.závěsná kabel. vedení - 1m.

- U napětí nad 35kV do 110 kV včetně pro vodiče bez izolace 12m

- U napětí nad 35kV do 110 kV včetně pro vodiče bez izolace 5m

- Ochranné pásmo trafostanice činí 7 m od objektu, pro přílišný detail je zakresleno vč. trafostanice.

- vzdálenost 50M od kraje lesa

Všechny stavby a činnosti prováděné v přímém dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, jakož i v jejich ochranném pásu (50m od okraje lesní parcely) vyžadují i po schválení ÚP samostatný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů – ustanovení § 14 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

V řešeném území se nachází poddolované území č.2208, 2188, 2192

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Celé řešené území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

vyhlášené HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROSTŘEDÍ PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Plochy výroby a skladování, která se nachází v Mladošovicích má  vyhlášenou hranici negativního vlivu prostřední plochy výroby a skladování.

## 8.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

Je však možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

## 9.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Zemědělský půdní fond

Způsob identifikace  lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem územního plánu k zastavění (zastavitelné plochy), zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.

investice do půdy

V řešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V návrhu ÚP nebudou v zásadě ovlivněny hydrologické poměry.

bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy.

Příklad kódu BPEJ  v řešeném území: 			7.53.01

7	klimatický region

53	hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

01	číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy

Klimatický region v řešeném území

- kód regionu			7

- Symbol regionu : 		 	MT 4

- Charakteristika regionu :		mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100:                                                            	2200 - 2400°

- Průměrná roční teplota ve 0C :		6 – 7

- Průměrný roční úhrn srážek v mm :		650 – 750

- Pravděpodobnost suchých vegetačních období :	5 - 15

- Vláhová jistota :			10

Půdní jednotky v řešeném území

| HPJ 23 | Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i terciérních jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrsty a mocnosti překryvu |
| --- | --- |
| 47 | Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření |
| HPJ 52 | Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického terciéru (sladkovodní svrchnokřídové a terciérní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení. |
| HPJ 53 | Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického terciéru (sladkovodní svrchnokřídové a terciérní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené. |
| HPJ 64 | Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité.. |
| 67 | Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné |

Charakteristika tříd ochrany

II.	Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III.	Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.

IV.	Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V.	Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

k.ú. Mladošovice

| číslo lokality | navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha celkem | Druh pozemku | Výměra zem. půdy v lokalitě podle kultury |  |  | Výměra nezemědělských ploch | BPEJ | třída ochrany ZPF | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | V zastavĚNÉM území | mimo zastavěné území |  |  |  |  |
| B-1 | Plocha bydlení | 0,94 | Trvale travní porost, orná půda | 0,94 | 0 | 0,94 | 0 | 7.23.12 | V. | 0,94 |
| B-2 | Plocha bydlení | 0,17 | Trvale travní porost | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.23.12 | V. | 0,03 |
| B-3 | Plocha bydlení | 0,25 | Trvale travní porost | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 7.23.12 | V. | 0,25 |
| B-4 | Plocha bydlení | 0,30 | Trvale travní porost | 0,30 | 0 | 0,30 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,30 |
| B-5 | Plocha bydlení | 0,10 | Trvale travní porost | 0,10 | 0 | 0,10 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,10 |
| B-6 | Plocha bydlení | 0,41 | Trvale travní porost, orná půda | 0,41 | 0 | 0,41 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,41 |
| B-7 | Plocha bydlení | 0,57 | Trvale travní porost, orná půda | 0,57 | 0 | 0,57 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,57 |
| B-8 | Plocha bydlení | 0,06 | Trvale travní porost | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,06 |
| B-10 | Plocha bydlení | 0,81 | Trvale travní porost | 0,81 | 0 | 0,81 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,81 |
| TI-11 | Plocha technické infrastruktury | 0,12 | Orná půda | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 7.64.01 | II. | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.53.01 | IV. | 0,02 |
| VP-36 | Plocha veřejného prostranství | 0,27 | Trvale travní porost, orná půda | 0,27 | 0 | 0,27 | 0 | 7.23.12 | V. | 0,27 |
| Celkem |  | 4,00 | - | 4,00 | 0,23 | 3,77 | 0 | - | - | 4,00 |

k.ú. Petrovice u Borovan

| číslo lokality | navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha celkem | Druh pozemku | Výměra zem. půdy v lokalitě podle kultury |  |  | Výměra nezemědělských ploch | BPEJ | třída ochrany ZPF | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | V zastavĚNÉM území | mimo zastavěné území |  |  |  |  |
| VS-12 | Plocha výroby a skladování | 9,10 | Orná půda | 9,10 | 0 | 9,10 | 0 | 7.53.01 | IV. | 8,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.64.01 | II. | 0,21 |
| B-13 | Plocha bydlení | 0,17 | Trvale travní porost | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 7.52.01 | III. | 0,17 |
| B-14 | Plocha bydlení | 0,88 | Trvale travní porost, zahrada, ostatní plocha | 0,86 | 0 | 0,86 | 0,02 | 7.52.01 | III. | 0,86 |
| B-15 | Plocha bydlení | 0,53 | Orná půda | 0,53 | 0 | 0,53 | 0 | 7.52.01 | III. | 0,53 |
| B-16 | Plocha bydlení | 0,15 | Trvale travní porost, zahrada | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 7.52.01 | III. | 0,15 |
| DIS-33 | Plocha dopravní infrastruktury - silniční | 0,15 | Orná půda | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,15 |
| V-34 | Plocha vodní a vodohospodářská | 0,55 | Trvale travní porost | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 7.64.01 | II. | 0,55 |
| B-35 | Plocha bydlení | 0,08 | Trvale travní porost | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 7.52.01 | III. | 0,08 |
| Celkem |  | 11,61 | - | 11,59 | 0,15 | 11,44 | 0,02 | - | - | 11,59 |

k.ú. Lhota u Vlachnovic

| číslo lokality | navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha celkem | Druh pozemku | Výměra zem. půdy v lokalitě podle kultury |  |  | Výměra nezemědělských ploch | BPEJ | třída ochrany ZPF | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | V zastavĚNÉM území | mimo zastavěné území |  |  |  |  |
| TI-17 | Plocha technické infrastruktury | 0,12 | Ostatní plocha | 0 | 0 | 0 | 0,12 | - | - | 0 |
| B-18 | Plocha bydlení | 0,09 | Trvale travní porost | 0,09 | 0 | 0,09 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,09 |
| B-19 | Plocha bydlení | 0,13 | Zahrada | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,13 |
| B-20 | Plocha bydlení | 0,81 | Orná půda | 0,81 | 0 | 0,81 | 0 | 7.53.01 | IV. | 0,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.47.00 | II. | 0,08 |
| B-21 | Plocha bydlení | 0,39 | Trvale travní porost, orná půda | 0,39 | 0 | 0,39 | 0 | 7.47.00 | II. | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.53.01 | IV. | 0,03 |
| B-22 | Plocha bydlení | 1,37 | Trvale travní porost, ostatní plocha | 1,35 | 1,35 | 0 | 0,02 | 7.47.00 | II. | 0,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.53.01 | IV. | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.67.01 | V. | 0,22 |
| B-23 | Plocha bydlení | 0,29 | Trvale travní porost | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,11 | 7.47.00 | II. | 0,18 |
| VS-24 | Plocha výroby a skladování | 0,56 | Trvale travní porost, orná půda, ostatní plocha | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,03 | 7.47.00 | II | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.64.01 | II. | 0,01 |
| VS-25 | Plocha výroby a skladování | 0,29 | Orná půda | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 7.47.00 | II | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.64.01 | II. | 0,24 |
| VS-26 | Plocha výroby a skladování | 0,24 | Orná půda. Ostatní plocha | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,06 | 7.64.01 | II. | 0,18 |
| VS-27 | Plocha výroby a skladování | 0,44 | Trvale travní porost, orná půda, ostatní plocha | 0,40 | 0 | 0,40 | 0,04 | 7.47.00 | II. | 0,40 |
| B-28 | Plocha bydlení | 0,32 | Trvale travní porost | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 7.47.00 | II. | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.67.01 | V. | 0,18 |
| B-29 | Plocha bydlení | 0,44 | Trvale travní porost, ostatní plocha | 0,27 | 0,27 | 0 | 0,17 | 7.47.00 | II. | 0,27 |
| B-30 | Plocha bydlení | 1,63 | Trvale travní porost, ostatní plocha | 1,57 | 0,01 | 1,56 | 0,06 | 7.47.00 | II. | 1,57 |
| VS-31 | Plocha výroby a skladování | 0,24 | Ostatní plocha | 0 | 0 | 0 | 0,24 | - | - | 0 |
| B-32 | Plocha bydlení | 0,11 | Trvale travní porost | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 7.67.01 | V. | 0,11 |
| Celkem |  | 7,36 | - | 6,51 | 2,08 | 4,43 | 0,85 | - | - | 6,51 |

Tabulkové vyhodnocení celkem

| Název katastrálního území | Výměra lokality v ha celkem | Výměra zem. půdy v lokalitě podle kultury |  |  | Výměra nezemědělských ploch | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | V zastavĚNÉM území | mimo zastavěné území |  |  |
| Celkem v k.ú. Mladošovice | 4,00 | 4,00 | 0,23 | 3,77 | 0 | 4,00 |
| Celkem v k.ú. Petrovice u Borovan | 11,61 | 11,59 | 0,15 | 11,44 | 0,02 | 11,59 |
| Celkem v k.ú. Lhota u Vlachnovic | 7,47 | 6,62 | 2,19 | 4,43 | 0,85 | 6,62 |
| Celkem | 23,08 | 22,21 | 2,57 | 19,64 | 0,87 | 22,21 |

- zábory  půdy PODLE TŘÍDY OCHRANY

| třída ochrany | zábor V HA | ZÁBOR V % |
| --- | --- | --- |
| II. | 5,63 | 25,35 |
| III. | 1,79 | 8,06 |
| IV. | 12,79 | 57,59 |
| V. | 2,00 | 9,00 |
| Celkem | 22,21 | 100 |
| Nezemědělská půda | 0,87 | - |

- zábory půdy pro funkční využití celkem

| Funkční využití | zábor ZPF celkem v ha | zábor ZPF v % |
| --- | --- | --- |
| Plochy bydlení | 10,58 | 47,64 |
| Plochy výroby a skladování | 10,54 | 47,44 |
| Plochy technické infrastruktury | 0,12 | 0,54 |
| Plocha dopravní infrastruktury - silniční | 0,15 | 0,68 |
| Plocha vodní a vodohospodářská | 0,55 | 2,48 |
| Plocha veřejného prostranství | 0,27 | 1,22 |
| Celkem | 22,21 | 100 |

Zdůvodnění

k.ú. Mladošovice :

Lokalita číslo 1:	Plocha bydlení  - v severovýchodní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 2:	Plocha bydlení - v severovýchodní části obce Mladošovice, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do IV. a V. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 3:         	Plocha bydlení - v severovýchodní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 4:          	Plocha bydlení  - ve východní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 5:         	Plocha bydlení  - ve východní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 6:         	Plocha bydlení  - v jihovýchodní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 7:	Plocha bydlení  - v jižní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 8:	Plocha bydlení  - v jižní části obce Mladošovice, nachází se v zastavěném území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 10:    	Plocha bydlení  - severozápadní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 11:     	Plocha technické infrastruktury - západní části obce Mladošovice. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní infrastrukturu.

Lokalita číslo 36:     	Plocha veřejného prostranství - - v severovýchodní části obce Mladošovice, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do V. třídy ochrany.

.

k.ú. Petrovice u Borovan:

Lokalita číslo 12:          	Plocha výroby a skladování – severně od obce Petrovice u Borovan, nenavazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do II. a  IV. třídy ochrany.

Lokalita číslo 13:          	Plocha bydlení – v severozápadní části obce Petrovice u Borovan, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 14:          	Plocha bydlení – v severozápadní části obce Petrovice u Borovan, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 15:         	Plocha bydlení – v severozápadní části obce Petrovice u Borovan, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 16:         	Plocha bydlení – v severozápadní části obce Petrovice u Borovan, nachází se v zastavěném území. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 33:         	Plocha dopravní infrastruktury - silniční – v severní části obce Petrovice u Borovan. Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany. Obslužná komunikace k navržené fotovoltaické elektrárně

Lokalita číslo 34:         	Plocha vodní a vodohospodářská – v severní části obce Petrovice u Borovan. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany.

Lokalita číslo 35:         	Plocha bydlení – v jihovýchodní části obce Petrovice u Borovan, navazuje na zastavěné území. Lokalita je zařazena do III. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

k.ú. Lhota u Vlachnovic:

Lokalita číslo 17:	Plocha technické infrastruktury - v severozápadní části obce Lhota u Vlachnovic, nenavazuje na zastavěné území. Lokalita leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní infrastrukturu.

Lokalita číslo 18:	Plocha bydlení - v severní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 19:    	Plocha bydlení - v severní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 20:     	Plocha bydlení - v severní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. a IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 21:     	Plocha bydlení - v severní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. a IV. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 22:	Plocha bydlení - v severní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do  II., IV. a V. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 23:        	Plocha bydlení – v západní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 24:        	Plocha výroby a skladování – v západní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 25:        	Plocha výroby a skladování – v západní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 26:        	Plocha výroby a skladování – v jihozápadní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 27:        	Plocha výroby a skladování – v jihozápadní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území.  Lokalita je zařazena do  II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 28:        	Plocha bydlení - ve východní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do  II. a V. třídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 29:        	Plocha bydlení - ve východní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 30:        	Plocha bydlení - ve východní části obce Lhota u Vlachnovic, navazuje na zastavěné území a za části do něj zasahuje. Lokalita je zařazena do II. třídy ochrany a část plochy leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 31:        	Plocha bydlení - ve východní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita leží na nezemědělské půdě, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita číslo 32:	Plocha bydlení - v jižní části obce Lhota u Vlachnovic, nachází se v zastavěném území.  Lokalita je zařazena do  V. třídy, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

#### závěr

Byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Byl kladen důraz na maximální využití pozemků v zastavěném území sídelního útvaru, proluk, přestavbových částí a nedostatečně využívaných pozemků. V případech kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

#### POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

- Cílovým úkolem je zvyšování podílu původních dřevin v lesních porostech všech věkových skupin a zvýšení odolnosti porostů. Při obnově porostů by samozřejmě neměly být používány nepůvodní dřeviny. Je na lesních hospodářích upravit hospodářské plány v souladu s doporučeními a respektovat tak zkvalitnění životního prostředí.

Všechny stavby a činnosti prováděné v přímém dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, jakož i v jejich ochranném pásu (50m od okraje lesní parcely) vyžadují i po schválení ÚP samostatný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů – ustanovení § 14 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu ÚP Mladošovice jsou vymezeny plochy, které zasahují do ochranného pásma ploch určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | KATASTR. ÚZEMÍ | DRUH POZEMKU | FUNKČNÍ VYUŽITÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| B-35 | Petrovice | Plocha zemědělská | Plocha bydlení |

10. Rozhodnutí o námitkách

Bude doplněno

11.vyhodnocení připomínek

Bude doplněno

B. GRAFICKÁ ČÁST

Výkres číslo :

01  Koordinační výkres 						1:5000

02  Širší vztahy							1:50 000

03  Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL			1:5000

Poučení:

Proti územnímu plánu Mladošovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ve smyslu §173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

---------------------------------------					-------------------------------------

starosta								místostarosta

Vyvěšeno dne ………………….					Sejmuto:……………………

Toto opatření musí být vyvěšeno min 15 dnů.